МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
СПбГТИ(ТУ)

| УГНС | 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
| --- | --- | --- |
| Направление подготовки | 09.03.03 | Прикладная информатика |
| Направленность (профиль) |  | Прикладная информатика в химии |
| Факультет |  | Информационных технологий и управления |
| Кафедра |  | Химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов |
| Учебная дисциплина |  | Компьютерные технологии веществ и материалов |

Курс 	3	                                                                                                 Группа 	485

Отчет по лабораторной работе № 1

| Тема: | Анализ среза вспененной корундовой керамики |
| --- | --- |

Студент                               _________________                                      Зобнин И.М.

(подпись, дата)                                                        (инициалы, фамилия)

Преподаватель                   _________________                                       Козлов В.В.

(подпись, дата)                                                        (инициалы, фамилия)

Отметка о зачете               _________________                               __________________

(подпись преподавателя)

Санкт-Петербург

2020

1. Цель работы

Знакомство с основами теоретического стереометрического микроанализа, а также обработка и анализ фотографии среза вспененной корундовой керамики.

Необходимо было найти количество микрочастиц, средний диаметр, число микрочастиц в единице объема и объёмную долю исходя из фотографии ниже.

Рисунок 1 – Структура вспененной корундовой керамики

2. Аналитическая часть

Для начала необходимо определиться с требованиями программы для проведения расчётов. Помимо самой картинки, где будут проанализированы пиксели и найдены все частицы, пользователю нужно будет ввести размеры картинки в мм для выведения результатов в соответствующих единицах счисления, а не в пикселях.  Для подсчёта требуемых в цели значений будут использоваться следующие алгоритмы и формулы:

- Средний диаметр (мкм). У каждой частицы будет количество пикселей за исключением чёрных (их границ), это же площадь каждой частицы в пикселях. Чтобы перевести это значение в мкм нужно домножить её на количество мкм-ов в одном пикселе, которое вычисляется по формуле: hмм*wмм(hп*wп), где hмм, wмм – высота и ширина в миллиметрах соответственно, а hп, wп – высота и ширина в пикселях. Средний диаметр высчитывается исходя из полученных диаметров частиц.

- Число частиц в единице объёма (мкм-3). Частное между числом частиц и их средним диаметром.

- Объёмная доля (%). Частное между количеством пикселей, входящих в частицы, и общим количеством пикселей в картинке.

3. Ход работы

Для нахождения количества частиц был использован следующий пошаговый алгоритм:

- Занесение пикселей картинки в массив;

- Проход по массиву построчно.

- Получение пикселя по индексам.

- Если пиксель не чёрный и не находится в последнем столбце, то он заносится в список белых пикселей и проверяется пиксель, находящийся на строку выше. Если он принадлежит частице, то она запоминается.

- Если пиксель находится в последнем столбце, то над ним сначала проводится операция, описанная выше, а после операция, описанная в следующем пункте без проверки на цвет.

- Если пиксель чёрный, то это считается, как граница частицы. Проверяется, была ли найдена частица среди пикселей сверху. Если нет, то она создаётся. Всем элементам списка белых пикселей присваивается найденная/созданная частица, список очищается. Частица заносится в список.

- Пункты 4), 5), 6) повторяются до конца итерации по массиву.

Результат работы алгоритма и вычисленные требуемые величины отображены на рис. 2.

Рисунок 2 – Результат работы программы

На рисунке видно, что программа выводит изначальную картинку, картинку с закрашенными частицами, полосу прогресса и её текстовой вариант, а также список необходимых значений. Также для оценки эффективности алгоритма было решено измерить и вывести время, затраченное на работу самого алгоритма, описанного выше, и вычисление значений, представленных в цели работы.

4. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были изучены основы теоретического стереометрического микроанализа, а также на примере двумерной структуры вспененной корундовой керамики были проведены расчёты некоторых стереометрических величин.